## 25 W Breitband Deckeneinbau-Lautsprecher

Professioneller hochwertiger Bassreflex Deckenlautsprecher wahlweise in 100 Volt- / 8 Ohm-Technik zur Festinstallation in Innenräumen.

Die Strategy III Serie wurde für Anwendungen entwickelt, in denen auf exzellente Sprachverständlichkeit, herausragende, transparente Musikwiedergabe, breite Schallabdeckung und eine schnelle Installation Wert gelegt wird.

Der FAP33T-Breitbandlautsprecher ist aus einem konischen 3″ Treiber und einer 20 mm Schwingspule aufgebaut. Für die Lautsprecher werden optimal abgestimmte Gehäuse verwendet.

Die 16 Watt 70,7 / 100 Volt-Übertrager zeichnen sich durch eine herausragende Wiedergabe auch tiefer Frequenzen aus.

Die Installation erfolgt mit dem patentierten „Safety First Mounting System“

Es wird kein zusätzliches Montagewerkzeug benötigt

Ein leicht zugänglicher Drehschalter an der Front dient zur Leistungsanpassung und zur Umschaltung zwischen niederohmigem und 100 V-Betrieb.

Ein sehr dünner Frontgrill aus Metall dient der besseren architektonischen Anpassung.

Anschluss über abnehmbaren 4 poligen Phoenix Stecker.

Leistungsaufnahme:	25 W

Übertragerabgriffe:	4, 8 und 16 W oder 6 Ohm Bypass

Frequenzgang:	85 Hz – 20 kHz (+/- 5 dB)

Empfindlichkeit:	89,7 dB SPL / 1 W / 1 m

Abstrahlung:		135 Grad konisch

Woofer:		3“ Koaxial Polypropylen

Hochtöner		20 mm Schwingspule

Durchmesser:		22,3 cm

Ausschnittsmaß:	18,39 cm

Tiefe gesamt:		13,7 cm

Farbe: 			weiß (RAL 9016)

Nettogewicht:	2,8 kg

Fabrikat: ATLAS SOUND

Typ: FAP33T

## 100 W Koaxial Deckeneinbau-Lautsprecher

Professioneller hochwertiger Bassreflex Deckenlautsprecher wahlweise in 100 Volt- / 8 Ohm-Technik zur Festinstallation in Innenräumen.

Die Strategy III Serie wurde für Anwendungen entwickelt, in denen auf exzellente Sprachverständlichkeit, herausragende, transparente Musikwiedergabe, breite Schallabdeckung und eine schnelle Installation Wert gelegt wird.

Der FAP43T-Breitbandlautsprecher ist aus einem konischen 4,5″ Treiber mit 1 „ Schwingspule und einem 20 mm Hochtöner aufgebaut. Für die Lautsprecher werden optimal abgestimmte Gehäuse verwendet.

Die 32 Watt 70,7 / 100 Volt-Übertrager zeichnen sich durch eine herausragende Wiedergabe auch tiefer Frequenzen aus.

Die Installation erfolgt mit dem patentierten „Safety First Mounting System“

Es wird kein zusätzliches Montagewerkzeug benötigt

Ein leicht zugänglicher Drehschalter an der Front dient zur Leistungsanpassung und zur Umschaltung zwischen niederohmigem und 100 V-Betrieb.

Ein sehr dünner Frontgrill aus Metall dient der besseren architektonischen Anpassung.

Anschluss über abnehmbaren 4 poligen Phoenix Stecker.

Leistungsaufnahme:	50 W

Übertragerabgriffe:	8, 16 und 32 W oder 8 Ohm Bypass

Frequenzgang:	60 Hz – 20 kHz (+/- 5 dB)

Empfindlichkeit:	90 dB SPL / 1 W / 1 m

Abstrahlung:		135 Grad konisch

Woofer:		4,5“ Koaxial Polypropylen mit 1“ Schwingspule

Hochtöner		20mm  Seidenkalotte

Durchmesser:		24,3 cm

Ausschnittsmaß:	20,3 cm

Tiefe gesamt:		18,5 cm

Farbe: 			weiß (RAL 9016)

Nettogewicht:	3,8 kg

Fabrikat: ATLAS SOUND

Typ: FAP43T

## 150 W Koaxial Deckeneinbau-Lautsprecher

Professioneller hochwertiger Bassreflex Deckenlautsprecher wahlweise in 100 Volt- / 8 Ohm-Technik zur Festinstallation in Innenräumen.

Die Strategy III Serie wurde für Anwendungen entwickelt, in denen auf exzellente Sprachverständlichkeit, herausragende, transparente Musikwiedergabe, breite Schallabdeckung und eine schnelle Installation Wert gelegt wird.

Der FAP43T-Breitbandlautsprecher ist aus einem konischen 6,5″ Treiber mit 1 „ Schwingspule und einem 20 mm Hochtöner aufgebaut. Für die Lautsprecher werden optimal abgestimmte Gehäuse verwendet.

Die 32 Watt 70,7 / 100 Volt-Übertrager zeichnen sich durch eine herausragende Wiedergabe auch tiefer Frequenzen aus.

Die Installation erfolgt mit dem patentierten „Safety First Mounting System“

Es wird kein zusätzliches Montagewerkzeug benötigt

Ein leicht zugänglicher Drehschalter an der Front dient zur Leistungsanpassung und zur Umschaltung zwischen niederohmigem und 100 V-Betrieb.

Ein sehr dünner Frontgrill aus Metall dient der besseren architektonischen Anpassung.

Anschluss über abnehmbaren 4 poligen Phoenix Stecker.

Leistungsaufnahme:	75 W

Übertragerabgriffe:	8, 16 und 32 W oder 8 Ohm Bypass

Frequenzgang:	80 Hz – 20 kHz (+/- 5 dB)

Empfindlichkeit:	90 dB SPL / 1 W / 1 m

Abstrahlung:		100 Grad konisch

Woofer:		6,5“ Koaxial Polypropylen mit 1“ Schwingspule

Hochtöner		20mm  Seidenkalotte

Durchmesser:		26,7 cm

Ausschnittsmaß:	22,7 cm

Tiefe gesamt:		22,6 cm

Farbe: 			weiß (RAL 9016)

Nettogewicht:	4,8 kg

Fabrikat: ATLAS SOUND

Typ: FAP63T