12“/1“ 2 Weg wetterfestes Fullrange Hochleistungs-Beschallungssystem

Horngeladenes Hochleistungs-Beschallungssystem, mit einem 12“-Hochleistungschassis  und einem                         1“- Hochtontreiber Coaxial angeordnet auf CD Horn mit definiertem  Abstrahlverhalten von 90° x 90° mit hoher Reichweite und naturgetreuere Wiedergabe mit  einem Übertragungsbereich von 80 Hz bis 17,6 kHz +/- 5dB.

Ideale Lösung für Beschallungen, bei denen hoher Direktschall, maximale Verständlichkeit und hoher Schalldruckpegel erforderlich sind. Entwickelt für den Einsatz in Sportstätten und Stadien, Auditorien, Messehallen und Flughäfen.

Die wetterfeste FS-Serie verfügt über eine gekapselte mehrschichtige Bauweise, um die internen Komponenten vor Beschädigungen durch eindringende Feuchtigkeit zu schützen. Ein perforierter Aluminium-Grill dient als Frontschutz, weitere Aluminium-Schutzbedeckungen sichern die Hochtontreiber sowie die 12″ Tieftonlautsprecher. Das Gehäuse besteht aus besonders leichtem und widerstandsfähigem linearem Polyäthylen niederer Dichte (LLDPE).

Die Lautsprecher verfügen durch die koaxiale Anordnung und die CD-Horn-Bauweise über eine exzellente Klangwiedergabe mit gleichmäßiger Abstrahlung.

Bei den 12″ 2-Wege-Systemen dient ein integrierter 100 V Übertrager mit unterschiedlichen Abgriffen dem Einsatz in hochohmigen Anwendungen, ein 4 bzw. 8 Ohm Bypass dem Einsatz in niederohmigen Anwendungen.

Die Hornlautsprecher können mit einem mitgelieferten hochstabilen Installationsbügel aus Edelstahl schnell und einfach montiert werden.

Technische Merkmale
2-Wege passiver Bassreflexlautsprecher Bestückung: 12“ / 1“ auf CD Horn 
Belastbarkeit (Programm): 400 W
Kennschalldruck: 102,5 dB
Maximaler Schalldruck: 129 dB
Übertragungsbereich: 80 Hz – 17,6 kHz
Nennabstrahlwinkel (h x v): 90° x 90° 
Nennimpedanz: 4 Ohm

integrier. 100 V-Übertrager: 400/200/100 W

Gehäuse: Polyäthylen
Schutzgitter: ballwurfsicheres Stahlgitter, pulverbeschichtet
Standardfarbe: neutralgrau

IP45 (Schutz gegen Fremdkörper > 1 mm und Strahlwasser aus beliebigem Winkel)

Abmessungen (H x B x T): 470 x 470 x 500 mm
Gewicht: 22 kg

Fabrikat: Atlas Sound

Typ: FS12T-99

12“/1“ 2 Weg wetterfestes Fullrange Hochleistungs-Beschallungssystem

Horngeladenes Hochleistungs-Beschallungssystem, mit einem 12“-Hochleistungschassis  und einem                         1“- Hochtontreiber Coaxial angeordnet auf CD Horn mit definiertem  Abstrahlverhalten von 60° x 60° mit hoher Reichweite und naturgetreuere Wiedergabe mit  einem Übertragungsbereich von 80 Hz bis 17,6 kHz +/- 5dB.

Ideale Lösung für Beschallungen, bei denen hoher Direktschall, maximale Verständlichkeit und hoher Schalldruckpegel erforderlich sind. Entwickelt für den Einsatz in Sportstätten und Stadien, Auditorien, Messehallen und Flughäfen.

Die wetterfeste FS-Serie verfügt über eine gekapselte mehrschichtige Bauweise, um die internen Komponenten vor Beschädigungen durch eindringende Feuchtigkeit zu schützen. Ein perforierter Aluminium-Grill dient als Frontschutz, weitere Aluminium-Schutzbedeckungen sichern die Hochtontreiber sowie die 12″ Tieftonlautsprecher. Das Gehäuse besteht aus besonders leichtem und widerstandsfähigem linearem Polyäthylen niederer Dichte (LLDPE).

Die Lautsprecher verfügen durch die koaxiale Anordnung und die CD-Horn-Bauweise über eine exzellente Klangwiedergabe mit gleichmäßiger Abstrahlung.

Bei den 12″ 2-Wege-Systemen dient ein integrierter 100 V Übertrager mit unterschiedlichen Abgriffen dem Einsatz in hochohmigen Anwendungen, ein 4 bzw. 8 Ohm Bypass dem Einsatz in niederohmigen Anwendungen.

Die Hornlautsprecher können mit einem mitgelieferten hochstabilen Installationsbügel aus Edelstahl schnell und einfach montiert werden.

Technische Merkmale
2-Wege passiver Bassreflexlautsprecher Bestückung: 12“ / 1“ auf CD Horn 
Belastbarkeit (Programm): 400 W
Kennschalldruck: 102,5 dB
Maximaler Schalldruck: 129 dB
Übertragungsbereich: 80 Hz – 17,6 kHz
Nennabstrahlwinkel (h x v): 60° x 60° 
Nennimpedanz: 4 Ohm

integrier. 100 V-Übertrager: 400/200/100 W

Gehäuse: Polyäthylen
Schutzgitter: ballwurfsicheres Stahlgitter, pulverbeschichtet
Standardfarbe: neutralgrau

IP45 (Schutz gegen Fremdkörper > 1 mm und Strahlwasser aus beliebigem Winkel)

Abmessungen (H x B x T): 470 x 470 x 500 mm
Gewicht: 22 kg

Fabrikat: Atlas Sound

Typ: FS12T-66

12“/1“ 2 Weg wetterfestes Fullrange Hochleistungs-Beschallungssystem

Horngeladenes Hochleistungs-Beschallungssystem, mit einem 12“-Hochleistungschassis  und einem                         1“- Hochtontreiber Coaxial angeordnet auf CD Horn mit definiertem  Abstrahlverhalten von 90° x 40° mit hoher Reichweite und naturgetreuere Wiedergabe mit  einem Übertragungsbereich von 80 Hz bis 17,6 kHz +/- 5dB.

Ideale Lösung für Beschallungen, bei denen hoher Direktschall, maximale Verständlichkeit und hoher Schalldruckpegel erforderlich sind. Entwickelt für den Einsatz in Sportstätten und Stadien, Auditorien, Messehallen und Flughäfen.

Die wetterfeste FS-Serie verfügt über eine gekapselte mehrschichtige Bauweise, um die internen Komponenten vor Beschädigungen durch eindringende Feuchtigkeit zu schützen. Ein perforierter Aluminium-Grill dient als Frontschutz, weitere Aluminium-Schutzbedeckungen sichern die Hochtontreiber sowie die 12″ Tieftonlautsprecher. Das Gehäuse besteht aus besonders leichtem und widerstandsfähigem linearem Polyäthylen niederer Dichte (LLDPE).

Die Lautsprecher verfügen durch die koaxiale Anordnung und die CD-Horn-Bauweise über eine exzellente Klangwiedergabe mit gleichmäßiger Abstrahlung.

Bei den 12″ 2-Wege-Systemen dient ein integrierter 100 V Übertrager mit unterschiedlichen Abgriffen dem Einsatz in hochohmigen Anwendungen, ein 4 bzw. 8 Ohm Bypass dem Einsatz in niederohmigen Anwendungen.

Die Hornlautsprecher können mit einem mitgelieferten hochstabilen Installationsbügel aus Edelstahl schnell und einfach montiert werden.

Technische Merkmale
2-Wege passiver Bassreflexlautsprecher Bestückung: 12“ / 1“ auf CD Horn 
Belastbarkeit (Programm): 400 W
Kennschalldruck: 102,5 dB
Maximaler Schalldruck: 129 dB
Übertragungsbereich: 80 Hz – 17,6 kHz
Nennabstrahlwinkel (h x v): 90° x 40° 
Nennimpedanz: 4 Ohm

integrier. 100 V-Übertrager: 400/200/100 W

Gehäuse: Polyäthylen
Schutzgitter: ballwurfsicheres Stahlgitter, pulverbeschichtet
Standardfarbe: neutralgrau

IP45 (Schutz gegen Fremdkörper > 1 mm und Strahlwasser aus beliebigem Winkel)

Abmessungen (H x B x T): 470 x 470 x 500 mm
Gewicht: 22 kg

Fabrikat: Atlas Sound

Typ: FS12T-94