FS12TEN-99 Koaxial-Leichtgewicht-Mehrzweck-Hornlautsprecher

Hochleistungs-2-Wege-Fullrange-Lautsprecher

Constant Directivity Horn mit 90° horizontalem und 90° vertikalem Abstrahlwinkel

12" Mitteltiefton Lautsprecher mit 2,5" Schwingspule

1"Hochtontreibertreiber mit 1,75" Schwingspule

Kennschalldruck (2,83 V @ 1m) 102,5 dB

Max. SPL: 128,5 dB (1 m), 106,8 dB (4 m EN 54-24; 400 W @ 100 V)

Eingangsempfindlichkeit (1 W / 4 m, EN 54-24) 84,5 dB

Belastbarkeit 400 W 4 Ohm

Integrierter 100V-Übertrager 400/200/100 Watt

Übertragungsbereich 80 Hz - 18 kHz (+/-5 dB)

Wetterfestes Kunststoffgehäuse IP 33C, Farbe Neutralgrau

497,9 x 469,9 x 469,9 mm (TxHxB)

Gewicht 22 kg

Incl. U- Montagebügel

EN 54-24 Zertifikat 1438-CPR-0945

Fabrikat: AtlasIED

Typ: FS12TEN-99

FS12TEN-94 Koaxial-Leichtgewicht-Mehrzweck-Hornlautsprecher

Hochleistungs-2-Wege-Fullrange-Lautsprecher

Constant Directivity Horn mit 90° horizontalem und 40° vertikalem Abstrahlwinkel

12" Mitteltiefton Lautsprecher mit 2,5" Schwingspule

1"Hochtontreibertreiber mit 1,75" Schwingspule

Kennschalldruck (2,83 V @ 1m) 102,5 dB

Max. SPL: 128,5 dB (1 m), 109 dB (4 m EN 54-24; 400 W @ 100 V)

Eingangsempfindlichkeit (1 W / 4 m, EN 54-24) 86,5 dB

Belastbarkeit 400 W 4 Ohm

Integrierter 100V-Übertrager 400/200/100 Watt

Übertragungsbereich 80 Hz - 18 kHz (+/-5 dB)

Wetterfestes Kunststoffgehäuse IP 33C, Farbe Neutralgrau

497,9 x 469,9 x 469,9 mm (TxHxB)

Gewicht 22 kg

Incl. U- Montagebügel

EN 54-24 Zertifikat 1438-CPR-0945

Fabrikat: AtlasIED

Typ: FS12TEN-94

FS12TEN-66 Koaxial-Leichtgewicht-Mehrzweck-Hornlautsprecher

Hochleistungs-2-Wege-Fullrange-Lautsprecher

Constant Directivity Horn mit 60° horizontalem und 60° vertikalem Abstrahlwinkel

12" Mitteltiefton Lautsprecher mit 2,5" Schwingspule

1"Hochtontreibertreiber mit 1,75" Schwingspule

Kennschalldruck (2,83 V @ 1m) 102,5 dB

Max. SPL: 128,5 dB (1 m), 108,6 dB (4 m EN 54-24; 400 W @ 100 V)

Eingangsempfindlichkeit (1 W / 4 m, EN 54-24) 86 dB

Belastbarkeit 400 W 4 Ohm

Integrierter 100V-Übertrager 400/200/100 Watt

Übertragungsbereich 80 Hz - 18 kHz (+/-5 dB)

Wetterfestes Kunststoffgehäuse IP 33C, Farbe Neutralgrau

497,9 x 469,9 x 469,9 mm (TxHxB)

Gewicht 22 kg

Incl. U- Montagebügel

EN 54-24 Zertifikat 1438-CPR-0945

Fabrikat: AtlasIED

Typ: FS12T-66