## 16 W Aufbaulautsprecher

Professioneller Zweiwege-Aufbaulautsprecher wahlweise in 100 Volt- / 8 Ohm-Technik zur Festinstallation im Innen- und Außenbereich.

Unverzerrte Wiedergabe von Sprachsignalen bei hoher Sprachverständlichkeit. Ein ventiliertes Gehäuse sorgt für erweiterte Basswiedergabe und Musikwiedergabe in hoher Qualität.

Der Lautsprecher besteht aus einem 4“ Basslautsprecher Polypropylen  und einem

1“ ferrofluid-gekühlten Hochtöner auf einem TRX Wave Guide Horn für gerichtete Abstrahlung.

Durch den internen 16 W 100 V Übertrager kann der Lautsprecher mit 100 V oder niederohmig betrieben werden.

Interne passive Frequenzweiche mit POLYGUARD Hochfrequenzschutzschaltung.

Die Installation erfolgt mit einem verzinkten Bügelhalter oder mit der optionalen SMBallmount-Kugelgelenk-Wandhalterung.

Das Kunststoffgehäuse ist UV beständig und durch spezielle Imprägnierung wetter- sowie salzwasserfest (nach ASTM B117 – 100 Stunden Salzspraytest). Die Lautsprecher sind entsprechend imprägniert.

Ein leicht zugänglicher Drehschalter an der Rückseite dient zur Leistungsanpassung und zur Umschaltung zwischen niederohmigem und 100 V-Betrieb.

Ein sehr dünner Frontgrill aus Metall dient der besseren architektonischen Anpassung.

Der Anschluss erfolgt über eine rückseitige Schraubklemme.

Leistungsaufnahme:	16 W

Übertragerabgriffe:	2, 4, 8 und 16 W oder 8 Ohm Bypass

Frequenzgang:	115 – 16 kHz (+/- 5 dB)

Empfindlichkeit:	88 dB SPL / 1 W / 1 m

Abstrahlung:		90 x 90 Grad

Woofer:		4“ Polypropylen

Hochtöner		1“ Dome Tweeter

Abmessungen:	17,78 x 12,7 x 15 cm (H x B x T)

Farbe: 			weiß oder schwarz

Fabrikat: ATLAS SOUND

Typ: SM42T

1 Stück				EP:			GP