## 25 W Koaxial Deckeneinbau-Lautsprecher

Professioneller Deckenlautsprecher in koaxialer Bauweise wahlweise in 100 Volt- / 8 Ohm-Technik zur Festinstallation in Innenräumen.

Unverzerrte Wiedergabe von Sprachsignalen bei hoher Sprachverständlichkeit. Ein ventiliertes Gehäuse sorgt für erweiterte Basswiedergabe und Musikwiedergabe in hoher Qualität.

Der Lautsprecher ist ein 4“ Koaxiallautsprecher aus Polypropylen  mit einem 19 mm Hochtöner (Dome Tweeter). Durch den internen 16 W 100 V Übertrager kann der Lautsprecher mit 100 V oder niederohmig betrieben werden.

Die Installation ist durch die Dog-Leg Technologie einfach und schnell zu realisieren.

Ein leicht zugänglicher Drehschalter an der Front dient zur Leistungsanpassung und zur Umschaltung zwischen niederohmigem und 100 V-Betrieb.

Ein sehr dünner Frontgrill aus Metall dient der besseren architektonischen Anpassung.

Anschluss über abnehmbaren 4 poligen Phoenix Stecker.

Leistungsaufnahme:	25 W

Übertragerabgriffe:	1, 2, 4, 8 und 16 W oder 8 Ohm Bypass

Frequenzgang:	75 Hz – 20 kHz (+/- 7 dB)

Empfindlichkeit:	88 dB SPL / 1 W / 1 m

Abstrahlung:		130 Grad konisch

Woofer:		4“ Koaxial Polypropylen

Hochtöner		19 mm Dome Tweeter

Durchmesser:		26,7 cm

Ausschnittsmaß:	22,9 cm

Tiefe gesamt:		22,5 cm

Farbe: 			weiß (RAL 9016)

Versandgewicht:	5,44 kg

Fabrikat: ATLAS SOUND

Typ: FAP42T

1 Stück				EP:			GP