Leistungsverstärker 2XH500

Leistungsverstärker mit zwei unabhängigen Verstärkerkanälen und 100V Ausgangsübertragern
Kompatibel zum VARIODYN D1 System

Der Verstärker wird gesteuert und überwacht durch die VARIODYN-D1 Module DOM4-XX

Eingänge symmetrisch erdfrei mittels Übertragern

zwei Stück 100 V – Ringkernübertrager

Einschaltstrombegrenzung und Softstart

Integrierte Lüfter mit stufenlos temperaturgesteuerter  Drehzahlregelung.
Schaltungsart. Klasse H, getaktetes Netzteil

Verstärkerausgangsleistung: 2 x 500 W sin. / 100 V

Übertragungsbereich: 50Hz - 22kHz; 0/-0,5 dB
Signal-Rauschabstand, unbewertet: > 105 dB

Kanaltrennung > 75 dB

Klirrfaktor < 0,08 %

Eingangspegel bei maximaler Ausgangsspannung: 0 dBu

Stromaufnahme im Ruhezustand: 0,5 A (typ. Bei 230 V AC)

Umgebungstemperatur im Betrieb: - 5 bis +55 Grad Celsius

MTBF: 190.000 Stunden

Integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC – Signale, subfrequente Signale, Kurzschluss, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung.
 
Getrennte LED-Statusanzeige pro Kanal für Warnung und Fehler (ERROR), Übersteuerung (CLIP), Vorhandensein eine Ausgangssignals (SIGNAL) und vorhanden Betriebsspannung (POWER).

Eingangssteckverbinder passend zu VARIODYN-D1 – System, 100 V – Ausgänge sind auf berührungssichere Klemmen ausgeführt

Standby – Schaltung im Notstromfall (Leistungsaufnahme im Standby – Zustand: 0,07 A), der Verstärker wird im Notstrombetrieb durch die Steuerzentrale in den Stand-By-Modus geschaltet

24 V Notstromversorgung über Notstrommanager

2 x 500 W Leistung auch im Notstrombetrieb

Entspricht den Normen IED BS EN 60286-3, 55013, 55020

Abmessungen (HxBxT): 88,9x483x400 mm (2 HE, 19“)

Gewicht: 20,5 kg

Fabrikat: AV Digital

Typ: 2XH500