## LWL-Umsetzer OIM

Modul zur Umsetzung der Verbindung der digitalen Sprechstellen

oder des universellen Eingangsmoduls UIM des VARIODYN® D1-

Systems auf Lichtwellenleiter.

Das Modul wird an das DOM4-XX mit

CAT 5 Kabel angeschlossen (RJ45 Stecker).

Das Interface OIM wird im Schrank montiert.

Bidirektionale Datenverbindung mittels Anschluss von zwei

Lichtwellenleitern. Das Interface wandelt von LWL auf CAT 5 um

(AES/EBU-Signale).

Durch die Umsetzung lässt sich die Absetzlänge der digitalen Sprech-

stellen auf 2000 Meter erhöhen.

Der Anschluss an das Rufsystem erfolgt per CAT 5 Kabel und RJ 45-

Buchse an die entsprechenden Sprechstellen- oder UIM-Anschlüsse am DOM.

Spannungsversorgung durch Systeminterfaces (DAL-LINK)

Reichweite: 2000 m

Empfohlener Fasertyp: 50/125µm (Multimode) oder 65/125µm (Multimode)

LWL Steckverbinder: Duplex SC

Abmessungen (B x H x T): 115 x 55 x 25 mm

Fabrikat: AV Digital

Typ: OIM

## LWL-Umsetzer DCS-O

Modul zur Umsetzung der Verbindung der digitalen Sprechstellen

oder des universellen Eingangsmoduls UIM des VARIODYN® D1-

Systems auf Lichtwellenleiter.

Das Modul wird an die digitale Sprechstelle oder das UIM-Modul

mit CAT 5 Kabel angeschlossen (RJ45 Stecker)

Bidirektionale Datenverbindung mittels Anschluss von zwei

Lichtwellenleitern. Das Interface wandelt von CAT 5 auf LWL um

(AES/EBU-Signale).

Durch die Umsetzung lässt sich die Absetzlänge der digitalen Sprech-

stellen auf 2000 Meter erhöhen.

Spannungsversorgung extern durch 24 VDC Steckernetzgerät.

Das Steckernetzgerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Reichweite: 2000 m

Empfohlener Fasertyp: 50/125µm (Multimode) oder 65/125µm (Multimode)

LWL Steckverbinder: Duplex SC

Abmessungen (B x H x T): 115 x 55 x 25 mm

Fabrikat: AV Digital

Typ: DCS-O

## Netzteil PS/DCS-O

Steckernetzteil 24 VDC zur Spannungsversorgung

des LWL Umsetzmoduls DCS-O

Fabrikat: AV Digital

Typ: PS/DCS-O