8X 200

Leistungsverstärker mit acht unabhängigen niederohmigen Verstärkerkanälen

Einschaltstrombegrenzung und Softstart

Zwei Ringkern-Netztrafos, zwei Primärsicherungen, ein Netzschalter sowie eine Netzzuleitung (alles rückseitig)

Sequentielle Ferneinschaltung integriert

4 Störmeldekontakte für jeweils 2 Kanäle

Zwei eingebaute Lüfter mit temperaturgesteuerter Drehzahlregelung.

Verstärkerausgangsleistung: 8 x 200 W / 4 Ohm

Übertragungsbereich 20Hz-20kHz; 0/-0,3 dB

Kanaltrennung > 85 dB

Signalrauschabstand: - 103 dB

Klirrfaktor < 0,03 %

integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC – Signale, subfrequente Signale, Kurzschluß, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung.

8 digitale Potentiometer auf der Rückseite versenkt per Schraubzieher einstellbar für  Eingangsverstärkung je Kanal.

Getrennte LED-Statusanzeige pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL und POWER.

Symmetrische Eingänge mit PHOENIX – Klemmen (abnehmbar auf der Rückseite des Verstärkers)

Ausgänge mit PHOENIX – Klemmen (abnehmbar auf der Rückseite des Verstärkers)

Integrierter Datenport auf 15 pol. SUB – D Buchse zur Steuerung und Überwachung per Interface SXL, Steuerung per I²C, Steuerung SXL per ETHERNET.

Zuschaltbares Noisegate mit zwei Einsatzpunkten.

Abmessungen: 2 HE/19“, robustes Stahlgehäuse

HxBxT: 88,9x483x454mm

Gewicht: 20 kg

Fabrikat:BITTNER

Typ: 8X 200

8X 400

Leistungsverstärker mit acht unabhängigen niederohmigen Verstärkerkanälen

Einschaltstrombegrenzung und Softstart

Zwei Ringkern-Netztrafos, zwei Primärsicherungen, ein Netzschalter sowie eine Netzzuleitung (alles rückseitig)

Sequentielle Ferneinschaltung integriert

4 Störmeldekontakte für jeweils 2 Kanäle

Zwei eingebaute Lüfter mit temperaturgesteuerter Drehzahlregelung.

Verstärkerausgangsleistung: 8 x 400 W / 4 Ohm

Übertragungsbereich 20Hz-20kHz; 0/-0,3 dB

Kanaltrennung > 85 dB

Signalrauschabstand: - 103 dB

Klirrfaktor < 0,03 %

integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC – Signale, subfrequente Signale, Kurzschluß, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung.

8 digitale Potentiometer auf der Rückseite versenkt per Schraubzieher einstellbar für  Eingangsverstärkung je Kanal.

Getrennte LED-Statusanzeige pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL und POWER.

Symmetrische Eingänge mit PHOENIX – Klemmen (abnehmbar auf der Rückseite des Verstärkers)

Ausgänge mit PHOENIX – Klemmen (abnehmbar auf der Rückseite des Verstärkers)

Integrierter Datenport auf 15 pol. SUB – D Buchse zur Steuerung und Überwachung per Interface SXL, Steuerung per I²C, Steuerung SXL per ETHERNET.

Zuschaltbares Noisegate mit zwei Einsatzpunkten.

Abmessungen: 2 HE/19“, robustes Stahlgehäuse

HxBxT: 88,9x483x454mm

Gewicht: 22 kg

Fabrikat:BITTNER

Typ: 8X 400