BASIC 200

Leistungsverstärker mit zwei unabhängigen niederohmigen Verstärkerkanälen

Klasse AB

Einschaltstrombegrenzung

Ringkern - Netztrafo

Ein eingebauter Leiselüfter mit stufenloser Drehzahlregelung.

Verstärkerausgangsleistung: 2 x 105 W / 4 Ohm (20 Hz – 20 kHz bei 0,1 % THD)

Übertragungsbereich 20Hz-20kHz; 0/-0,3 dB

Eingangsempfindlichkeit: 0,775 V

Kanaltrennung > 85 dB

Signalrauschabstand: - 102 dB

Klirrfaktor < 0,03 %

integrierte elektronische Schutzschaltungen

Wahlschalter für Stereo / Parallel / Bridged - Betrieb

Getrennte rastende Pegelsteller für Eingangsverstärker pro Kanal.

Getrennte LED-Statusanzeige pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL und POWER.

Symmetrische Eingänge XLR-3

Ausgänge mit Schraubklemmen und NEUTRIK SPEAKON

Ground Lift Schalter

Abmessungen: 2HE/19“, robustes Stahlgehäuse

HxBxT: 88,9x483x320mm

Gewicht: 10 kg

Fabrikat: BITTNER

Typ: BASIC 200

BASIC 400

Leistungsverstärker mit zwei unabhängigen niederohmigen Verstärkerkanälen

Klasse AB

Einschaltstrombegrenzung

Ringkern - Netztrafo

Zwei eingebaute Lüfter mit stufenloser Drehzahlregelung.

Verstärkerausgangsleistung: 2 x 170 W / 4 Ohm (20 Hz – 20 kHz bei 0,1 % THD)

Übertragungsbereich 20Hz-20kHz; 0/-0,3 dB

Eingangsempfindlichkeit: 0,775 V

Kanaltrennung > 85 dB

Signalrauschabstand: - 103 dB

Klirrfaktor < 0,02 %

integrierte elektronische Schutzschaltungen

Wahlschalter für Stereo / Parallel / Bridged - Betrieb

Getrennte rastende Pegelsteller für Eingangsverstärker pro Kanal.

Getrennte LED-Statusanzeige pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL und POWER.

Symmetrische Eingänge XLR 3

Ausgänge mit Schraubklemmen und NEUTRIK SPEAKON

Ground Lift Schalter

Abmessungen: 2HE/19“, robustes Stahlgehäuse

HxBxT: 88,9x483x320mm

Gewicht: 12 kg

Fabrikat: BITTNER

Typ: BASIC 400

BASIC 800

Leistungsverstärker mit zwei unabhängigen niederohmigen Verstärkerkanälen

Klasse AB

Einschaltstrombegrenzung

Ringkern - Netztrafo

Zwei eingebaute Leiselüfter mit stufenloser Drehzahlregelung.

Verstärkerausgangsleistung: 2 x 330 W / 4 Ohm (20 Hz – 20 kHz bei 0,1 % THD)

Übertragungsbereich 20Hz-20kHz; 0/-0,3 dB

Eingangsempfindlichkeit: 0,775 V

Kanaltrennung > 85 dB

Signalrauschabstand: - 103 dB

Klirrfaktor < 0,02 %

integrierte elektronische Schutzschaltungen

Wahlschalter für Stereo / Parallel / Bridged - Betrieb

Getrennte rastende Pegelsteller für Eingangsverstärker pro Kanal.

Getrennte LED-Statusanzeige pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL und POWER.

Symmetrische Eingänge XLR-3

Ausgänge mit Schraubklemmen und NEUTRIK SPEAKON

Ground Lift Schalter

Abmessungen: 2HE/19“, robustes Stahlgehäuse

HxBxT: 88,9x483x320mm

Gewicht: 13 kg

Fabrikat: BITTNER

Typ: BASIC 800

BASIC 1200

Leistungsverstärker mit zwei unabhängigen niederohmigen Verstärkerkanälen

Klasse AB

Einschaltstrombegrenzung

Ringkern - Netztrafo

Zwei eingebaute Leiselüfter mit stufenloser Drehzahlregelung.

Verstärkerausgangsleistung: 2 x 610 W / 4 Ohm (20 Hz – 20 kHz bei 0,1 % THD)

Übertragungsbereich 20Hz-20kHz; 0/-0,3 dB

Eingangsempfindlichkeit: 0,775 V

Kanaltrennung > 85 dB

Signalrauschabstand: - 104 dB

Klirrfaktor < 0,01 %

integrierte elektronische Schutzschaltungen

Wahlschalter für Stereo / Parallel / Bridged - Betrieb

Getrennte rastende Pegelsteller für Eingangsverstärker pro Kanal.

Getrennte LED-Statusanzeige pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL und POWER.

Symmetrische Eingänge XLR-3

Ausgänge mit Schraubklemmen und NEUTRIK SPEAKON

Ground Lift Schalter

Abmessungen: 2HE/19“, robustes Stahlgehäuse

HxBxT: 88,9x483x454mm

Gewicht: 15 kg

Fabrikat: BITTNER

Typ: BASIC 1200