AX16

Mikroprozessorgesteuerte Havarieumschaltung für 16 Verstärkerkanäle. Die Baugruppe kann mehrere Nutz - Leistungsverstärker mit Störausgang (Schaltung auf Masse) oder per Datenport (I²C) mit angeschlossenem Dateninterface SXL automatisch unhörbar umschalten.

Die Verhältniseinstellung lässt sich per DIP – Schalter konfigurieren (7:1, 3:1, 1:1)

Somit lassen sich bei einem Havarieverhältnis von 7:1 bis zu 7 Nutzverstärker und

1 Havarieverstärker (jeweils 2 Kanäle) anschließen.

Die Signalisierung eines defekten Verstärkers erfolgt durch Kontakt oder Datenschnittstelle.

Ein Mikroprozessor stellt sicher, dass die erforderlichen Schaltvorgänge richtig ausgeführt werden bzw. ein bereits geschalteter Havarieverstärker nicht doppelt belegt werden kann.

Über 14 rückseitige, digitale Potentiometer lassen sich die Pegelwerte der Nutzverstärker einstellen, damit wird gewährleistet, dass die eingestellten Pegelwerte auf den Havarieverstärker übernommen werden.

Gain Settings in 16 Schritten einstellbar:

-54,-42,-30, -24, -18, -12, -9,-6,-3,-2,-1, 0, +1,+2,+3,+6 [dB]

folgende Störmeldekontakte stehen ausserdem zur Verfügung:

ALIVE: ON = Havarieeinheit funktioniert einwandfrei, OFF = Fehler in der Havarieeinheit

ACTIVE: ON = Alle Verstärker OK , OFF = Havarieeinheit aktiviert = Verstärkerdefekt liegt vor,

Technische Daten:

Eingangsrelais: max 1 A

LINE Eingänge elektr. symmetrisch

Kreisrelais: max. 20 A

LEDs für Schaltzustand

Versorgungsspannung: +230 V AC

Alle Anschlüsse rückseitig über abnehmbare PHOENIX – Klemmen

Benötigter Einbauplatz: 19"/2HE

HxBxT: 88,9x483x454mm

Fabrikat: BITTNER

Typ: AX16