## 4X1200i

Leistungsverstärker mit vier unabhängigen niederohmigen Verstärkerkanälen 
Einschaltstrombegrenzung

Getaktetes Netzteil mit Power Factor Correction

Rückseitiger Netzschalter und Netzzuleitung (POWERCON)

Vier eingebaute Lüfter mit temperaturgesteuerter und stufenloser Drehzahlregelung
Verstärkerausgangsleistung: 4 x 1150 W / 2 Ohm, 4 x 890 W / 4 Ohm bzw. 4 x 540 W / 8 Ohm nach FTC (20 Hz – 20 kHz bei 0,1 % THD)

Verstärkerausgangsleistung: 4 x 1400 W / 2 Ohm, 4 x 1000 W / 4 Ohm bzw. 4 x 650 W / 8 Ohm BURST bei 1 kHz

Übertragungsbereich 20Hz-20kHz; 0/-0,5 dB
Kanaltrennung > 75 dB

Signalrauschabstand: -100 dB

Klirrfaktor < 0,02 %

integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC-Signale, subfrequente Signale, Kurzschluss, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung.
Intern schaltbar für Brücken-Betrieb

4 digitale verschleißfreie Potentiometer auf der Rückseite einstellbar für  Eingangsverstärkung je Kanal.
Getrennte frontseitige LED-Statusanzeige pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL und POWER.

Symmetrische Eingänge auf Phoenix-Klemmen (abnehmbar auf der Rückseite des Verstärkers)
Ausgänge auf Phoenix-Klemmen (abnehmbar auf der Rückseite des Verstärkers)

Integrierter Datenport (RJ45 in/out) zur Steuerung und Überwachung per Interface, Steuerung per RS485 oder Interface SXL II, Steuerung des Interfaces per ETHERNET.

Impedanzmessung der angeschlossenen Lautsprecher

Rückseitiger Einschaltkontakt für sequentielle Ferneinschaltung

2 rückseitige Störmeldekontakte

OPTIONAL: Dante™-Schnittstelle für 4 Audiokanäle, 2 x RJ 45 (CH1+2, CH3+4)

Abmessungen: 2 HE/19“, robustes Stahlgehäuse

HxBxT: 88,67x483x454mm

Gewicht: 15,0 kg

Fabrikat: BITTNER

Typ: 4X1200i

## 4X1200e

Leistungsverstärker mit vier unabhängigen niederohmigen Verstärkerkanälen 
Einschaltstrombegrenzung

Getaktetes Netzteil mit Power Factor Correction

Frontseitiger Netzschalter und rückseitige Netzzuleitung (POWERCON)

Vier eingebaute Lüfter mit temperaturgesteuerter und stufenloser Drehzahlregelung
Verstärkerausgangsleistung: 4 x 1150 W / 2 Ohm, 4 x 890 W / 4 Ohm bzw. 4 x 540 W / 8 Ohm nach FTC (20 Hz – 20 kHz bei 0,1 % THD)

Verstärkerausgangsleistung: 4 x 1400 W / 2 Ohm, 4 x 1000 W / 4 Ohm bzw. 4 x 650 W / 8 Ohm BURST bei 1 kHz

Übertragungsbereich 20Hz-20kHz; 0/-0,5 dB
Kanaltrennung > 75 dB

Signalrauschabstand: -100 dB

Klirrfaktor < 0,02 %

integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC-Signale, subfrequente Signale, Kurzschluss, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung.
Intern schaltbar für Brücken-Betrieb

4 digitale verschleißfreie Potentiometer auf der Frontseite einstellbar für  Eingangsverstärkung je Kanal.
Getrennte frontseitige LED-Statusanzeige pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL und POWER.

Symmetrische Eingänge auf XLR/Klinke Kombo Buchsen auf der Rückseite
Ausgänge auf NEUTRIK SPEAKON Buchsen auf der Rückseite

Integrierter Datenport (RJ45 in/out) zur Steuerung und Überwachung per Interface, Steuerung per RS485 oder Interface SXL II, Steuerung des Interfaces per ETHERNET.

Impedanzmessung der angeschlossenen Lautsprecher

Rückseitiger Einschaltkontakt für sequentielle Ferneinschaltung (abnehmbare PHOENIX Stecker)

2 rückseitige Störmeldekontakte (abnehmbare PHOENIX Stecker)

OPTIONAL: Dante™-Schnittstelle für 4 Audiokanäle, 2 x RJ 45 (CH1+2, CH3+4)

Abmessungen: 2 HE/19“, robustes Stahlgehäuse

HxBxT: 88,67x483x454mm

Gewicht: 15,0 kg

Fabrikat: BITTNER

Typ: 4X1200e

## 4X2000i

Leistungsverstärker mit vier unabhängigen niederohmigen Verstärkerkanälen 
Einschaltstrombegrenzung

Getaktetes Netzteil mit Power Factor Correction

Rückseitiger Netzschalter und Netzzuleitung (POWERCON)

Vier eingebaute Lüfter mit temperaturgesteuerter und stufenloser Drehzahlregelung
Verstärkerausgangsleistung: 4 x 1650 W / 2 Ohm, 4 x 1160 W / 4 Ohm bzw. 4 x 700 W / 8 Ohm nach FTC (20 Hz – 20 kHz bei 0,1 % THD)

Verstärkerausgangsleistung: 4 x 2000 W / 2 Ohm, 4 x 1300 W / 4 Ohm bzw. 4 x 820 W / 8 Ohm BURST bei 1 kHz

Übertragungsbereich 20Hz-20kHz; 0/-0,5 dB
Kanaltrennung > 75 dB

Signalrauschabstand: -100 dB

Klirrfaktor < 0,02 %

integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC-Signale, subfrequente Signale, Kurzschluss, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung.
Intern schaltbar für Brücken-Betrieb

4 digitale verschleißfreie Potentiometer auf der Rückseite einstellbar für  Eingangsverstärkung je Kanal.
Getrennte frontseitige LED-Statusanzeige pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL und POWER.

Symmetrische Eingänge auf Phoenix-Klemmen (abnehmbar auf der Rückseite des Verstärkers)
Ausgänge auf Phoenix-Klemmen (abnehmbar auf der Rückseite des Verstärkers)

Integrierter Datenport (RJ45 in/out) zur Steuerung und Überwachung per Interface, Steuerung per RS485 oder Interface SXL II, Steuerung des Interfaces per ETHERNET.

Impedanzmessung der angeschlossenen Lautsprecher

Rückseitiger Einschaltkontakt für sequentielle Ferneinschaltung

2 rückseitige Störmeldekontakte

OPTIONAL: Dante™-Schnittstelle für 4 Audiokanäle, 2 x RJ 45 (CH1+2, CH3+4)

Abmessungen: 2 HE/19“, robustes Stahlgehäuse

HxBxT: 88,67x483x454mm

Gewicht: 16,0 kg

Fabrikat: BITTNER

Typ: 4X2000i

## 4X2000e

Leistungsverstärker mit vier unabhängigen niederohmigen Verstärkerkanälen 
Einschaltstrombegrenzung

Getaktetes Netzteil mit Power Factor Correction

Frontseitiger Netzschalter und rückseitige Netzzuleitung (POWERCON)

Vier eingebaute Lüfter mit temperaturgesteuerter und stufenloser Drehzahlregelung
Verstärkerausgangsleistung: 4 x 1650 W / 2 Ohm, 4 x 1160 W / 4 Ohm bzw. 4 x 700 W / 8 Ohm nach FTC (20 Hz – 20 kHz bei 0,1 % THD)

Verstärkerausgangsleistung: 4 x 2000 W / 2 Ohm, 4 x 1300 W / 4 Ohm bzw. 4 x 820 W / 8 Ohm BURST bei 1 kHz

Übertragungsbereich 20Hz-20kHz; 0/-0,5 dB
Kanaltrennung > 75 dB

Signalrauschabstand: -100 dB

Klirrfaktor < 0,02 %

integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC-Signale, subfrequente Signale, Kurzschluss, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung.
Intern schaltbar für Brücken-Betrieb

4 digitale verschleißfreie Potentiometer auf der Frontseite einstellbar für  Eingangsverstärkung je Kanal.
Getrennte frontseitige LED-Statusanzeige pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL und POWER.

Symmetrische Eingänge auf XLR/Klinke Kombo Buchsen auf der Rückseite
Ausgänge auf NEUTRIK SPEAKON Buchsen auf der Rückseite

Integrierter Datenport (RJ45 in/out) zur Steuerung und Überwachung per Interface, Steuerung per RS485 oder Interface SXL II, Steuerung des Interfaces per ETHERNET.

Impedanzmessung der angeschlossenen Lautsprecher

Rückseitiger Einschaltkontakt für sequentielle Ferneinschaltung (abnehmbare PHOENIX Stecker)

2 rückseitige Störmeldekontakte (abnehmbare PHOENIX Stecker)

OPTIONAL: Dante™-Schnittstelle für 4 Audiokanäle, 2 x RJ 45 (CH1+2, CH3+4)

Abmessungen: 2 HE/19“, robustes Stahlgehäuse

HxBxT: 88,67x483x454mm

Gewicht: 16,0 kg

Fabrikat: BITTNER

Typ: 4X2000e