XV 1000 DC

Leistungsverstärker mit zwei unabhängigen Verstärkerkanälen und 100 V Ausgangsübertragern
Der Verstärker wird gesteuert und überwacht

Eingänge symmetrisch

Zwei Stück hochwertige 100 V-Ringkernübertrager, kurzschlussfest auch bei tieferen Frequenzen

Einschaltstrombegrenzung und Softstart

Integrierte Lüfter mit stufenlos temperaturgesteuerter  Drehzahlregelung.

Schaltungsart. Klasse H, getaktetes Netzteil

Verstärkerausgangsleistung: 2 x 500 W sin./ 100 V

Übertragungsbereich: 20 Hz – 20 kHz; 0/-0,3 dB
Signal-Rauschabstand > 101 dB

Kanaltrennung > 65 dB

Klirrfaktor < 0,03 %

Eingangspegel bei maximaler Ausgangsspannung: 0 dBu

Stromaufnahme im Ruhezustand: 0,3 A (typ. bei 230 V AC)

Umgebungstemperatur im Betrieb: - 5 bis +55 Grad Celsius

MTBF: 190.000 Stunden

Integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC-Signale, subfrequente Signale, Kurzschluss, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung.

Getrennte LED-Statusanzeige pro Kanal für Warnung und Fehler (ERROR), Übersteuerung (CLIP), Vorhandensein eines Ausgangssignals (SIGNAL) und vorhandene Betriebsspannung (POWER).

LED-Anzeige für AC POWER und DC POWER

Symmetrische Eingänge auf Phoenix-Klemmen (abnehmbar auf der Rückseite des Verstärkers)

Ausgänge auf Phoenix-Klemmen (abnehmbar auf der Rückseite des Verstärkers)

Steuerport über RJ 45

Störmeldekontakt

Sequentielle Ferneinschaltung

Rückseitige Fehlermeldekontakte für fehlende 24 V Notstromversorgung

Rückseitige Potentiometer für Lautstärkestellung

24 V Notstromversorgung über Notstrommanager

2 x 500 W Leistung auch im Notstrombetrieb (24 VDC)

Entspricht den Normen EN 60286-3, 55013, 55020, 50130-4

Abmessungen (HxBxT): 88,9x483x400 mm (2 HE, 19“)

Gewicht: 21 kg

Fabrikat: BITTNER

Typ: XV 1000 DC