# inout NP-2 Steuerbarer Audio Netzwerkplayer

Kompakter und steuerbarer MP3- Netzwerkplayer speziell für den Einbau in Geräte- und Schaltschränke. Einfache Montage auf Standard 35mm Hutschiene..

Die Audiosignale werden auf einer Micro SD  Speicherkarte abgespeichert.

USB-Anschluss  1x USB 2.0 Typ A (Host) für USB Stick

MicroUSB-Anschluss  1x USB (Device) zur Konfiguration und den Import von Dateien auf die microSD Flashkarte

Ethernet LAN 10/100-Anschluss für die Konfiguration der Ein-/ Ausgänge, den Ablaufplan, die Auswahl der Tracks und die Fernsteuerung durch dritte Systeme

2 frontseitige Status-LEDs: PLAY (grün), POWER (rot).

Sofortiger Zugriff auf die Audioinhalte ohne Verzögerung.

Serieller RS485 Anschluss für optionale Fernbedienung

Audiomixer für externe Stereo-/ Mono-Quellen

Audioeingänge

Vorverstärkter L+R Stereo Audioeingang für externe Musikquelle mit Mixer-Funktion

Audioausgänge

Vorverstärkter L+R Stereo Audioausgang (0 dB)

Verstärkter Mono Audioausgang 1 x 15 W

Logikein-/-ausgänge:

8 Logikein-/-ausgänge können individuell als Ein oder Ausgänge konfiguriert werden:

Logikeingänge für Playlisten, Dateiaktivierung oder zur Steuerung des Players (play, stop, nächstes, vorheriges, Lautstärke)

Logikausgänge für die einfache Steuerung externer Geräte (Relais, etc.) Relaisausgang

konfigurierbar (Ruhekontakt / Arbeitskontakt)

RS485 Anschluss

Fernbedienung (play, stop, nächste, vorherige, Lautstärke)

Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz (+/- 3 dB)

THD: < 0,1 %

Störabstand: > 90 dB

Unterstützte MP3 Formate: MPEG 1 Layer 3 (64 bis 160 Kbps)

Spannungsversorgung: 12V DC

Abmessungen: 90 x 62 x 36 mm

Gewicht: 85 g

Betriebstemperatur:0 - +60 C°

Lagertemperatur: -20 - +60 C°

Befestigung an Hutschienen (EN 60715), 2 Module nach DIN 43880

Fabrikat: inout

Typ: NP-2