## 30 W Aufbaulautsprecher

Professioneller Zweiwege-Aufbaulautsprecher wahlweise in 100 Volt- / 8 Ohm-Technik zur Festinstallation im Innen- und Außenbereich.

Unverzerrte Wiedergabe von Sprachsignalen bei hoher Sprachverständlichkeit. Ein ventiliertes Gehäuse sorgt für erweiterte Basswiedergabe und Musikwiedergabe in hoher Qualität.

Der Lautsprecher besteht aus einem 5 ¼“ Basslautsprecher aus Polypropylen  und einem

1“ ferrofluid-gekühlten Hochtöner auf einem TRX Wave Guide Horn für gerichtete Abstrahlung.

Durch den internen 16 W 100 V Übertrager kann der Lautsprecher mit 100 V oder niederohmig betrieben werden.

Interne passive Frequenzweiche mit POLYGUARD Hochfrequenzschutzschaltung.

Die Installation erfolgt mittels feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Bügelhalter.

Das Kunststoffgehäuse ist UV beständig und durch spezielle Imprägnierung wetter- sowie salzwasserfest (nach ASTM B117 – 100 Stunden Salzspraytest). Die Lautsprecher sind entsprechend imprägniert.

Ein leicht zugänglicher Drehschalter an der Rückseite dient zur Leistungsanpassung und zur Umschaltung zwischen niederohmigem und 100 V-Betrieb.

Ein sehr dünner Frontgrill aus Metall dient der besseren architektonischen Anpassung.

Der Anschluss erfolgt über eine rückseitige Schraubklemme.

Leistungsaufnahme:	100 W

Übertragerabgriffe:	3.8, 7.5, 15 und 30 W oder 8 Ohm Bypass

Frequenzgang:	85 – 20 kHz (+/- 3 dB)

Empfindlichkeit:	90 dB SPL / 1 W / 1 m

Abstrahlung:		90 x 90 Grad

Woofer:		5,25“ Polypropylen

Hochtöner		1“ Dome Tweeter

Abmessungen:	28,5 x 14,8 x 17,5 cm (H x B x T)

Farbe: 			weiß oder schwarz

Fabrikat: ATLAS SOUND

Typ: SM52T

1 Stück				EP:			GP