4DXV500

Leistungsverstärker mit vier unabhängigen Verstärkerkanälen und galvanisch getrennten 100V Direktausgängen 
Eingänge symmetrisch

Einschaltstrombegrenzung und Softstart

Vier  integrierte Lüfter mit stufenlos temperaturgesteuerter  Drehzahlregelung.

Schaltungsart. Klasse D diskret aufgebaut

getaktetes Netzteil

Wirkungsgrad: 80 %

Verstärkerausgangsleistung: 4 x 500 W sin. / 100 V

Übertragungsbereich: 20Hz - 20kHz; 0/-0,3 dB
Signal-Rauschabstand, unbewertet: > 100 dB

Kanaltrennung > 92 dB

Klirrfaktor < 0,02 %

Eingangspegel bei maximaler Ausgangsspannung: 0 dBu

Umgebungstemperatur im Betrieb: - 5 bis +55 Grad Celsius

MTBF: 190.000 Stunden

Stromaufnahme im Ruhezustand: 0,5 A (typ. bei 230 V AC)

Integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC – Signale, subfrequente Signale, Kurzschluss, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung.

4 Potentiometer auf der Rückseite einstellbar für  Eingangsverstärkung je Kanal.

Getrennte frontseitige LED-Statusanzeige pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL, POWER, NETZ und 24 V DC Versorgung.

Symmetrische Eingänge auf Phoenix – Klemmen (abnehmbar auf der Rückseite des Verstärkers)

Ausgänge auf Phoenix – Klemmen (abnehmbar auf der Rückseite des Verstärkers)

Rückseitiger Einschaltkontakt für sequentielle Ferneinschaltung

2 rückseitige Störmeldekontakte

Rückseitige Fehlermeldekontakte für fehlende 24 V Notstromversorgung

24 V Notstromversorgung über Notstrommanager

4 x 500 W Leistung auch im Notstrombetrieb (24 VDC)

Entspricht den Normen EN 60286-3, 55013, 55020, 50130-4

Abmessungen (HxBxT): 88,9x483x400 mm (2 HE, 19“)

Gewicht: 14 kg

Fabrikat: BITTNER

Typ: 4DXV500

4DXV250

Leistungsverstärker mit vier unabhängigen Verstärkerkanälen und galvanisch getrennten 100V Direktausgängen 
Eingänge symmetrisch

Einschaltstrombegrenzung und Softstart

Vier integrierte Lüfter mit stufenlos temperaturgesteuerter  Drehzahlregelung.

Schaltungsart. Klasse D diskret aufgebaut

getaktetes Netzteil

Wirkungsgrad: 80 %

Verstärkerausgangsleistung: 4 x 250 W sin. / 100 V

Übertragungsbereich: 20Hz - 20kHz; 0/-0,3 dB
Signal-Rauschabstand, unbewertet: > 100 dB

Kanaltrennung > 96 dB

Klirrfaktor < 0,02 %

Eingangspegel bei maximaler Ausgangsspannung: 0 dBu

Umgebungstemperatur im Betrieb: - 5 bis +55 Grad Celsius

MTBF: 190.000 Stunden

Stromaufnahme im Ruhezustand: 0,5 A (typ. bei 230 V AC)

Integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC – Signale, subfrequente Signale, Kurzschluss, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung.

4 Potentiometer auf der Rückseite einstellbar für  Eingangsverstärkung je Kanal.

Getrennte frontseitige LED-Statusanzeige pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL, POWER, NETZ und 24 V DC Versorgung.

Symmetrische Eingänge auf Phoenix – Klemmen (abnehmbar auf der Rückseite des Verstärkers)

Ausgänge auf Phoenix – Klemmen (abnehmbar auf der Rückseite des Verstärkers)

Rückseitiger Einschaltkontakt für sequentielle Ferneinschaltung

2 rückseitige Störmeldekontakte

Rückseitige Fehlermeldekontakte für fehlende 24 V Notstromversorgung

24 V Notstromversorgung über Notstrommanager

4 x 250 W Leistung auch im Notstrombetrieb (24 VDC)

Entspricht den Normen EN 60286-3, 55013, 55020, 50130-4

Abmessungen (HxBxT): 88,9x483x400 mm (2 HE, 19“)

Gewicht: 13,8 kg

Fabrikat: BITTNER

Typ: 4DXV250