XR 1500

Leistungsverstärker mit zwei unabhängigen niederohmigen Verstärkerkanälen

Klasse H

Einschaltstrombegrenzung und Softstart

Getaktetes Netzteil mit Power Factor Correction

Störmeldekontakt

Sequentielle Ferneinschaltung

Eingebauter Lüfter mit temperaturgesteuerter  Drehzahlregelung.

Verstärkerausgangsleistung: 2 x 880 W an 4 Ohm

Übertragungsbereich 20Hz-20kHz; 0/-0,5 dB

Eingangsempfindlichkeit: 1,5 V

Kanaltrennung > 80 dB

Signalrauschabstand: - 103 dB

Klirrfaktor < 0,03%

Minimale Lastimpedanz: 2 Ohm

integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC – Signale, subfrequente Signale, Kurzschluß, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung.

Wahlschalter für Stereo / Parallel / Bridged - Betrieb

2 digitale Potentiometer einstellbar für  Eingangsverstärkung je Kanal.

Getrennte LED-Statusanzeige pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL und POWER.

Symmetrische Eingänge auf XLR / 6,3 mm Klinkenkombination.

Ausgänge mit PHOENIX - Klemmen und Neutrik Speakon NL4FC

Integrierter digitaler Signalprozessor (DSP) mit den Funktionen 10-Band parametrischer EQ, High-Pass-/Low-Pass-Filter, Delay, Eingangsmischstufe, Noisegate, Kompressor/Limiter und Signalgenerator. Steuerung per RS485 oder Interface SXL.

Integrierter Datenport auf 15 pol. SUB – D Buchse zur Steuerung und Überwachung und

Linienüberwachung per Interface SXL, Steuerung per I²C, Steuerung SXL per ETHERNET.

Pflichtrufeingang

Monitorausgang

Abmessungen: 2HE/19“, robustes Stahlgehäuse

HxBxT: 88,9x483x454mm

Gewicht: 13,5 kg

Fabrikat: BITTNER

Typ: XR 1500

XR 2000

Leistungsverstärker mit zwei unabhängigen niederohmigen Verstärkerkanälen

Klasse H

Einschaltstrombegrenzung und Softstart

Getaktetes Netzteil mit Power Factor Correction

Störmeldekontakt

Sequentielle Ferneinschaltung

Zwei eingebaute Lüfter mit temperaturgesteuerter  Drehzahlregelung.

Verstärkerausgangsleistung: 2 x 980 W / 4 Ohm

Übertragungsbereich 20Hz-20kHz; 0/-0,5 dB

Eingangsempfindlichkeit: 1,5 V

Kanaltrennung > 80 dB

Signalrauschabstand: - 103 dB

Klirrfaktor < 0,03%

integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC – Signale, subfrequente Signale, Kurzschluß, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung.

Wahlschalter für Stereo / Parallel / Bridged – Betrieb

2 digitale Potentiometer einstellbar für  Eingangsverstärkung je Kanal.

Getrennte LED-Statusanzeige pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL und POWER.

Symmetrische Eingänge auf XLR / 6,3 mm Klinkenkombination.

Ausgänge mit PHOENIX - Klemmen und Neutrik Speakon NL4FC

Integrierter digitaler Signalprozessor (DSP) mit den Funktionen 10-Band parametrischer EQ, High-Pass-/Low-Pass-Filter, Delay, Eingangsmischstufe, Noisegate, Kompressor/Limiter und Signalgenerator. Steuerung per RS485 oder Interface SXL.

Integrierter Datenport auf 15 pol. SUB – D Buchse zur Steuerung und Überwachung und

Linienüberwachung per Interface SXL, Steuerung per I²C, Steuerung SXL per ETHERNET.

Pflichtrufeingang

Monitorausgang

Abmessungen: 2HE/19“, robustes Stahlgehäuse

HxBxT: 88,9x483x454mm

Gewicht: 13,5 kg

Fabrikat: BITTNER

Typ: XR 2000

XR 2500

Leistungsverstärker mit zwei unabhängigen niederohmigen Verstärkerkanälen

Klasse H

Einschaltstrombegrenzung und Softstart

Getaktetes Netzteil mit Power Factor Correction

Störmeldekontakt

Sequentielle Ferneinschaltung

Eingebaute Lüfter mit temperaturgesteuerter  Drehzahlregelung.

Verstärkerausgangsleistung: 2 x 1130 W / 4 Ohm

Übertragungsbereich 20Hz-20kHz; 0/-0,5 dB

Kanaltrennung > 80 dB

Signalrauschabstand: - 103 dB

Klirrfaktor < 0,03%

integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC – Signale, subfrequente Signale, Kurzschluß, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung, Clip-Limiter.

Wahlschalter für Stereo / Parallel / Bridged – Betrieb

2 digitale Potentiometer einstellbar für  Eingangsverstärkung je Kanal.

Getrennte LED-Statusanzeige pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL und POWER.

Symmetrische Eingänge auf XLR / 6,3 mm Klinkenkombination.

Ausgänge mit PHOENIX - Klemmen und Neutrik Speakon NL4FC

Integrierter digitaler Signalprozessor (DSP) mit den Funktionen 10-Band parametrischer EQ, High-Pass-/Low-Pass-Filter, Delay, Eingangsmischstufe, Noisegate, Kompressor/Limiter und Signalgenerator. Steuerung per RS485 oder Interface SXL.

Integrierter Datenport auf 15 pol. SUB – D Buchse zur Steuerung und Überwachung und

Linienüberwachung per Interface SXL, Steuerung per I²C, Steuerung SXL per ETHERNET.

Pflichtrufeingang

Monitorausgang

Abmessungen: 2HE/19“, robustes Stahlgehäuse

HxBxT: 88,9x483x454mm

Gewicht: 13,5 kg

Fabrikat: BITTNER

Typ: XR 2500

XR 4000

Leistungsverstärker mit zwei unabhängigen niederohmigen Verstärkerkanälen

Klasse H

Einschaltstrombegrenzung und Softstart

Getaktetes Netzteil mit Power Factor Correction

Störmeldekontakt

Sequentielle Ferneinschaltung

Eingebauter Lüfter mit temperaturgesteuerter  Drehzahlregelung.

Verstärkerausgangsleistung: 2 x 1360 W / 4 Ohm

Übertragungsbereich 20Hz-20kHz; 0/-0,5 dB

Kanaltrennung > 80 dB

Signalrauschabstand: - 103 dB

Klirrfaktor < 0,03%

integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC – Signale, subfrequente Signale, Kurzschluß, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung, Clip-Limiter.

Wahlschalter für Stereo / Parallel / Bridged – Betrieb

2 digitale Potentiometer einstellbar für  Eingangsverstärkung je Kanal.

Getrennte LED-Statusanzeige pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL und POWER.

Symmetrische Eingänge auf XLR / 6,3 mm Klinkenkombination.

Ausgänge mit PHOENIX - Klemmen und Neutrik Speakon NL4FC

Integrierter digitaler Signalprozessor (DSP) mit den Funktionen 10-Band parametrischer EQ, High-Pass-/Low-Pass-Filter, Delay, Eingangsmischstufe, Noisegate, Kompressor/Limiter und Signalgenerator. Steuerung per RS485 oder Interface SXL.

Integrierter Datenport auf 15 pol. SUB – D Buchse zur Steuerung und Überwachung und

Linienüberwachung per Interface SXL, Steuerung per I²C, Steuerung SXL per ETHERNET.

Pflichtrufeingang

Monitorausgang

Abmessungen: 2HE/19“, robustes Stahlgehäuse

HxBxT: 88,9x483x454mm

Gewicht: 15,5 kg

Fabrikat: BITTNER

Typ: XR 4000