## Netzschaltfeld MSU

Das Netzschaltfeld MSU dient zur Stromversorgung aller

Komponenten des VARIODYN® D1 Beschallungssystems

die im selben 19“- Gestell integriert sind.

Das Netzschaltfeld kann für Einphasen – und Dreiphasen-

Wechselstromversorgung verwendet werden. Dazu wird es

primärseitig mit 230V~ einphasig oder dreiphasig versorgt.

Jede der bis zu drei Phasen ist mit einem Überstromschalter

(max. 18A) abgesichert. Der Überstromschalter löst

automatisch bei Überstrom aus. Gleichzeitig wird er auch

zum manuellen Schalten der Stromversorgung der

im Stromweg dahinter befindlichen Geräte verwendet,

z.B. zu Wartungszwecken.

Der Stromfluss wird durch grüne Kontrolllampen angezeigt.

Die Schalterstellung muss gemäß IEC EN 60849 über

Hilfskontakte ausgewertet werden können.

Eine frontseitige 230V-Kaltgerätebuchse und eine RJ45-Buchse

dienen dem einfachen Anschluss eines Wartungs – PCs /

Laptops zur systemweiten Parametrierung / Konfiguration

sowie Überwachung

Anschlüsse und Anzeigen :

3 Überstromschalter (je 1 pro Phase)

je 3 Anschlüsse für Hilfs-Umschaltkontakte pro

Überstromschalter (Ruhe, Arbeit, Wurzel)

230V-Kaltgerätebuchse, geschaltet

RJ45-Buchse für Ethernet-Anschluss eines Laptops

Abmessungen

19”, 1 HE

EN 54-16 zugelassen, CPD-Nummer 0786-CPD-20997

VdS zugelassen, VdS Nummer G210122

Fabrikat : AV-Digital

Typ: MSU