Contact Interface Modul CIM

Schnittstellemodul des VARIODYN® D1 Beschallungs-

systems zur Realisierung von bis zu 8 Steuerkontakten.

8 interne Kontakte, diese können per

Softwarekonfiguration in beliebiger Aufteilung

als potentialbezogene Eingangskontakte und/oder

Ausgangskontakte festgelegt werden. Damit lässt sich

das System von extern steuern oder es werden

Informationen über den Status zur Verfügung gestellt.

Bei 4 Kontakten kann eine Überwachung auf Kurzschluss

oder Unterbrechung aktiviert werden

Anschluss an VARIODYN® D1 per TWI-Bus am DOM.

Bauform Hutschienenmontage

Anschlüsse

• bis zu 8 potentialbezogene Eingangskontakte

• bis zu 8 potentialbezogene Ausgangskontakte

• 1 TWI (Two Wire Interface / I²C) zum Anschluss an DOM

EN 54-16 zugelassen, CPD-Nummer 0786-CPD-20997

VdS zugelassen, VdS Nummer G210122

Fabrikat: AV Digital

Typ: CIM